# Anforderungen an die Durchführung der praktischen Übungen im Themensektor 6.5 und 8.2
Basiskurs und Auffrischung

# Abfahrtskontrolle, Ladungssicherung, Ausrüstungsgegenstände, Dokumente

Ort der Demonstration

- Der Ort ist so zu wählen, dass eine Gefährdung der Teilnehmenden ausgeschlossen ist.

Anforderungen an das Fahrzeug

- Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t oder Beförderungseinheit mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t. Das Kraftfahrzeug oder die Beförderungseinheit [Zugfahrzeug (Typgenehmigung N1-N3) und Anhänger (Typgenehmigung O2-O4)] muss für die Güterbeförderung ausgelegt und gebaut sein, zur Ladungssicherung geeignet und nach den Vorschriften des ADR ausgerüstet sein.

- Das Fahrzeug muss in einem verkehrssicheren Zustand sein.

- Die orangefarbenen Tafeln müssen aufgeklappt sein.

- Es müssen mindestens zwei als Gefahrgut gekennzeichnete (Muster-) Versandstücke (z.B. IBC, Kisten, Fass, Kanister) auf dem Fahrzeug vorhanden sein.

- Die Ausrüstung muss vorhanden sein. Es muss dem Fahrzeugführer bekannt sein, wo sich diese befindet.

- Die Begleitpapiere liegen im Führerhaus bereit (alternativ können sie auch ausgehändigt werden).

Anforderungen an die Ausrüstung gemäß 8.1.4, 8.1.5 bzw. 5.4.3 ADR

- ein geeigneter Unterlegkeil je Fahrzeug

- zwei selbststehende Warnzeichen

- Warnweste

- Tragbares Beleuchtungsgerät

- Schutzhandschuhe

- Augenschutz und Augenspülflüssigkeit

- Notfallfluchtmaske

- Schaufel

- Kanalabdeckung

- Auffangbehälter

- Feuerlöschgeräte

Durchführung Abfahrtskontrolle

(Sollten aus Schulungsgründen Fehler eingebaut werden, sind maximal zwei Fehler zulässig)

- Abfahrtskontrolle anhand der Checkliste (z.B. Gefahrgutkontrollverordnung)

- Teilnehmenden wird eine Checkliste ausgehändigt, die entsprechend am Fahrzeug / an der Beförderungseinheit abgearbeitet wird

- Fahrzeugführer und Beifahrer werden bestimmt

- Fahrzeugführer und Beifahrer führen die Abfahrtskontrolle durch

Ladungssicherungsmethoden

- Variante 1

Auf dem Lkw sind Gefahrgüter mit verschiedenen Ladungssicherungsmitteln gesichert (z.B. Zurrgurten, Antirutschmatten, Paletten). Die Lehrkraft erklärt die verwendeten Ladungssicherungsmittel.

- Variante 2

Die Teilnehmer/-innen erlernen mit verschiedenen Ladungssicherungsmitteln die Ladungssicherung.

# Anforderungen an die Durchführung der praktischen Übungen im Themensektor 6.5 und 8.2
Basiskurs und Auffrischungsschulung

# Maßnahmen bei Unfällen und Zwischenfällen – Sichern der Unfallstelle, Durchführung der Maßnahmen gemäß Schriftlichen Weisungen, Unfallmeldung

# Ort der Unfallsimulation

- Der Ort muss so gewählt werden, dass eine Gefährdung der Teilnehmer ausgeschlossen ist.

Anforderungen an das Fahrzeug

- Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t oder an einer Beförderungseinheit mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t. Das Kraftfahrzeug oder die Beförderungseinheit [Zugfahrzeug (Typgenehmigung N1-N3) und Anhänger (Typgenehmigung O2-O4)] muss für die Güterbeförderung ausgelegt und gebaut sein und nach den Vorschriften des ADR ausgerüstet sein.

- Das Fahrzeug muss in einem verkehrssicheren Zustand sein.

- Die orangefarbenen Tafeln müssen aufgeklappt sein.

- Die Ausrüstung muss vollständig vorhanden sein. Es muss dem Fahrzeugführer bekannt sein, wo sich diese befindet.

- Die Begleitpapiere liegen im Führerhaus bereit (alternativ können sie auch ausgehändigt werden).

# Anforderungen an die Ausrüstung gem. 8.1.4, 8.1.5 bzw. 5.4.3 ADR

- ein geeigneter Unterlegkeil je Fahrzeug

- zwei selbststehende Warnzeichen

- Warnweste

- Tragbares Beleuchtungsgerät

- Schutzhandschuhe

- Augenschutz und Augenspülflüssigkeit

- Notfallfluchtmaske

- Schaufel

- Kanalabdeckung

- Auffangbehälter

- Feuerlöschgeräte

Unfallsimulation

Die Lehrkraft gibt vor Ort oder im Unterrichtsraum die Unfalltage bekannt, evtl. mit Skizze.

- Es wird ein Fahrzeugführer und Beifahrer bestimmt.

- Die Fahrzeugbesatzung setzt sich in das Führerhaus.

- Der Fahrzeugführer trifft die Maßnahmen bezogen auf das Fahrzeug:

- Motor ausstellen

- Feststellbremse anziehen

- Gang raus

- Warnblinkanlage einschalten

- Warnweste anziehen, bevor das Fahrzeug verlassen wird

- falls Verletzte, diese bergen

- Zündquellen vermeiden

- Die Unfallstelle wird vom Fahrzeugführer / von der Fahrzeugbesatzung abgesichert (Selbststehende Warnzeichen sind aufzustellen. Die erforderlichen Entfernungen sind zu nennen, können aber simuliert werden)

- Durchführung von Maßnahmen gemäß Schriftlichen Weisungen

- Schutzausrüstung (muss nicht angelegt aber gezeigt werden)

- Wenn möglich, Schaden an der Ladung feststellen

- Maßnahmen ergreifen, bei austretendem Stoff (z.B. durch Kanalabdeckung)

- Unfallmeldung durch Fahrzeugführer / Fahrzeugbesatzung absetzen

- Beförderungspapier bereithalten

- Fahrer oder Beifahrer rufen die Polizei oder Feuerwehr (Simulation)

- genannt werden müssen bei der Meldung:

- Name des Meldenden

- Nennen des Unfallortes

- Was ist passiert (z.B. LKW ist umgekippt)

- Angaben zu möglichen Verletzten

- Austritt von Gefahrgut, UN-Nummer, Menge der Ladung, brennt es oder besteht Feuergefahr?

- ggf. bereits getroffene Maßnahmen nennen

Die Teilnehmer/-innen sollen aktiv an der Unfallsimulation teilnehmen und auf mögliche Fehler hinweisen. Die Lehrkraft sollte schon während der Übung von Teilnehmern / Teilnehmerinnen gemachte Fehler besprechen.